Název akce :

Revitalizace zámeckých skleníků na p.č. 978

k.u. Slavkov u Brna

Projekční stupeň 	: Dokumentace pro stavební povolení

Investor (stavebník)	: Město Slavkov u Brna, odbor správy majetku, investic a rozvoje,

Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

A, B, D.1.1.a

PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracovatel projektové dokumentace :

OMNIA projekt s.r.o., Vídeňská 127, 619 00 Brno

Vedoucí projektant 	: Ing. Vítek Tichý

Výkonný architekt	: Ing. arch. Zdeněk Přibyl

skleník a stínění	: Ing. Miroslav Stávek

PBŘ			: Ing. David Švaříček

ZTI, ÚT		: Ing. Milan Hanák

elektro			: Ing. Martin Špaček

Číslo zakázky	 	: S/24-18

Datum			: 12/2018						Číslo paré :

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Revitalizace zámeckých skleníků na p.č. 978 k.u. Slavkov u Brna

b) místo stavby

Zemědělská budova (skleník) bez čísla popisného nebo evidenčního

při ulici Kollárova a Zámecká

korespond. adresa :

Fügnerova 108, 684 01 Slavkov u Brna

parc č. 978

k.ú. Slavkov u Brna

c) předmět dokumentace

Jedná se o revitalizaci skleníků přiléhajících k ohradní zdi parku zámku ve Slavkově u Brna. Skleníky jsou součástí nemovité kulturní památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek pod názvem “Areál bývalého zámeckého zahradnictví“ a pod rejstříkovým číslem 104168.

Komplex tří jednoduchých skleníků se skládá z Vyššího pěstebního skleníku, Nižšího pěstebního skleníku a nejnižší Množárny. Vyšší a nižší skleník jsou spojeny Původní spojovací podsklepenou vestavbou s kotelnou, rozvodnou a napojením na sítě, která jediná je z hlediska památkového hodnotná. Množárna s Nižším skleníkem je spojena Nepodsklepenou spojovací vestavbou využívanou jako zahradnická dílna. Ta je však esteticky i památkově nevyhovující. Všechny skleníky jsou jednolodní s pultovými střechami vyspádovanými od ohradní zdi, ke které přiléhají, směrem do zahrady.

Objekty jsou v dožilém stavu, stylově nesourodé. Tento stav je pravděpodobně důsledkem postupného nahrazování dožilých částí novodobými, které nemají dobrou technickou i estetickou kvalitu.

Budou kompletně rozebrány a odstraněny a to včetně základů, protože hloubka založení je nedostatečná. Výjimkou je spojovací podsklepená vestavba, která bude včetně základů a podsklepení ponechána. Toto bude památkově obnovena. Zbývající části komplexu budou opětovně vystaveny na stejném půdorysu a přibližně v původní hmotě a tvaru, avšak jako soudobé stavby tak, aby vyhověly současným požadavkům včetně automatického větrání a stínění. Využity budou pouze původní litinové sloupy, které budou začleněny do nosné konstrukce novodobých skleníků.

Účel využití objektu zůstává stejný – tedy pěstování rostlin a uskladnění rostlin na zimu.

Hodnotné prvky jsou zachyceny v Inventarizaci historicky cenných prvků, která je součástí dokumentace.

Součástí je i stávající jímka na dešťovou vodu, která bude i nadále využita s tím, že do ní budou navíc zaústěny i dešťové vody z Vyššího a Nižšího pěstebního skleníku.

Z hlediska členění na stavební objekty se jedná o jeden stavební objekt SO 01.

Plynovodní přípojka a přívod plynu k novému plynovému kotli a teplovzdušnému agregátu jsou řešeny samostatným projektem, který bude pravděpodobně k této PD doložen.

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

Město Slavkov,

Palackého nám. 6 ,

684 01 Slavkov u Brna

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

OMNIA projekt s.r.o.,

Vídeňská 127,

619 00 Brno

tel. : 547 135 334, 37, fax : 547 135 340

IČ : 2628 5932

Statutární zástupce a vedoucí projektant :

Ing. Vítek Tichý,

autorizovaný inženýr ČKAIT, obor pozemní stavby, č. autorizace 1003933

Výkonný architekt a projektant : Ing.arch. Zdeněk Přibyl

Dále - viz titulní strana

A.2 Seznam vstupních podkladů

- geodetické zaměření pozemku „ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY“, zpracovatel: Jindřich Šedý

- katastrální mapa

- vlastní ruční doměření objektu

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,

Objekt se nachází uvnitř městské zástavby a přiléhá k ohradní zdi památkově chráněného areálu zámku ve Slavkově u Brna. Jde o:

-	parcelu č.  978 v k.ú. Slavkov u Brna, parcela katastru nemovitostí

druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří

celková výměra: 335 m2

Vlastnické právo:

Město Slavkov,

Palackého nám. 6 ,

684 01 Slavkov u Brna

omezení vlastnického práva: bez omezení

Způsob ochrany nemovitosti:

nemovitá památka zapsaná do ústředního seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 1000152934 - zámek s parkem (ohradní stěna parku tvoří zadní stěnu skleníků).

Podrobnější informace viz výpisy z KN, které jsou samostatně součástí PD.

Výřez z katastrální mapy :

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Budova v současnosti slouží jako skleník.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Objekt přiléhá k areálu zámku ve Slavkově u Brna, který je nemovitou památkou zapsanou do ústředního seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 1000152934 - zámek s parkem (ohradní stěna parku tvoří zadní stěnu skleníků). Objekt se nenachází v záplavovém území ve smyslu zákona č.254/2001 Sb.

d) údaje o odtokových poměrech

Zahrada, v níž předmětný objekt stojí, je rovinná a převážně bez zpevněných ploch, takže se předpokládá možnost vsaku dešťové vody. Ta bude ze střech ale především akumulována v jímce pro zpětné využití při zálivce.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Z hlediska územně plánovací dokumentace nedochází k žádným změnám.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Využití území se projektem nemění.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Všechny dosud známé požadavky byly splněny.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Podmiňující investicí je plynovodní přípojka a rozvod ke kotli, kterým se bude objekt vytápět. Trasa je předjednána se správcem sítě a pracuje se na něm paralelně s tímto projektem.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

Sousedící pozemky stavebníka :

-	parcela č.  973 v k.ú. Slavkov u Brna, parcela katastru nemovitostí

druh pozemku : ostatní plocha, zp. využití : zeleň

celková výměra: 152906  m2

-	parcela č.  974 v k.ú. Slavkov u Brna, parcela katastru nemovitostí

druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří

celková výměra: 614  m2

-	parcela č.  977 v k.ú. Slavkov u Brna, parcela katastru nemovitostí

druh pozemku : zarada

celková výměra: 614  m2

-	parcela č.  979 v k.ú. Slavkov u Brna, parcela katastru nemovitostí

druh pozemku : zarada

celková výměra: 186  m2

Podrobnější informace viz výpisy z KN, které jsou samostatně součástí PD.

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jde o změnu dokončené stavby u níž se nemění účel využití, zastavěná plocha. Hmota a tvar se mění jen minimálně (řádově v cm) s ohledem na lepší estetické a proporční vlastnosti.

b) účel užívání stavby

Skleníky budou i nadále využívány pro potřeby stavebníka. Účel se nemění.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Způsob ochrany nemovitosti: Skleníky jsou součástí nemovité kulturní památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek pod názvem “Areál bývalého zámeckého zahradnictví“ a pod rejstříkovým číslem 104168.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyšší i nižší pěstební skleník budou bezbariérově  přístupné pro případ, že by někdy v budoucnosti v rámci nějaké prohlídky sloužily i pro veřejnost. Momentálně se s tím ale nepočítá. V případě Množárny se s přístupem veřejnosti neuvažuje.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Všechny známé a opodstatněné požadavky dotčených orgánů musí být splněny.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Zastavěná plocha :  327 m2

Obestavěný prostor : 1.333 m3

Počet pracovníku : 2

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí , třída energetické náročnosti budov apod.)

Revitalizovaný objekt je již napojen.

Přípojka NN bude využita stávající. Vlastní přívod k objektu skleníku je v rámci areálového rozvodu zámku. Je dimenzován nejen pro vlastní objekt skleníků, ale i pro účely přípojkové skříně ve zdi parku orientované směrem do parku, která příležitostně slouží pro napojení mobilních pódií při hudebních vystoupeních.

Vytápění objektu bude pomocí plynu, přičemž podmiňující investicí je plynovodní přípojka a rozvod ke kotli, kterým se bude objekt vytápět. Trasa je předjednána se správcem sítě. Projekt je této PD doložen.

Napojení na vodovod bude stávající, potřeba vody se nemění.

Se splaškovou kanalizací se neuvažuje, protože v objektu není WC ani umývadlo, dešťová voda bude odváděna do jímky pro následné využití při zavlažování. Přebytečná půjde do vsaku.

Blíže - viz samostatné části jednotlivých specialistů.

Předpokládané nároky na energie - viz samostatné části jednotlivých specialistů v této PD.

Množství produkovaného odpadu se nijak nemění. Odpad, pokud není určený ke kompostování, je odvážen a likvidován specializovanou firmou.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení stavby: 2019

Předpokládané ukončení stavby: 2020

Údaje jsou předběžné a budou upřesněny stavebníkem.

k) orientační náklady stavby

9,5 mil. Kč bez DPH

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba pozůstává pouze z jednoho stavebního objektu SO 01.

Plynovodní přípojka a přívod plynu k novému plynovému kotli a teplovzdušnému agregátu jsou řešeny samostatným projektem, který bude pravděpodobně k této PD doložen.

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Objekt přiléhá k areálu zámku ve Slavkově u Brna, který je nemovitou památkou zapsanou do ústředního seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 1000152934 - zámek s parkem (ohradní stěna parku tvoří zadní stěnu skleníků). Objekt se nenachází v záplavovém území ve smyslu zákona č.254/2001 Sb. Nadmořské výšky povrchu terénu se  v rámci blízkého okolí domu  pohybují přibližně okolo 211 m n.m.

V dané lokalitě nejsou dle současných informací plánovány žádné jiné stavební práce na objektech v blízkosti předmětného objektu.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

- obhlídka staveniště, Archatt s.r.o., 2018

- geodetické zaměření pozemku „ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY“, zpracovatel: Jindřich Šedý

- katastrální mapa

- vlastní ruční doměření objektu, Archatt s.r.o., 2018

- inventarizace stávajících historicky cenných prvků, Archatt s.r.o., 2018

- ručně kopané sonda k základům stavby

popis výsledů kopané sondy k základům stavby:

Poloha provedené sondy :

Základová spára je v hloubce 470mm pod přilehlým terénem. Sokl skleníku je vysoký 670mm nad přilehlý terén.

Základové podmínky jsou jednoduché, avšak stávající základy jsou nedostatečně hluboko. Zemina pod základy je písčitohlinitá s jemnou frakcí hlíny, pravděpodobně charakteru spraší, a s velkým podílem štěrků a písku. Zemina je suchá bez známek pronikání podzemní vody.

Fotografie provedené sondy :

Závěry průzkumů jsou zohledněny ve zpracované dokumentaci.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Objekt se dotýká nemovité kulturní památky s rejstříkovým číslem 1000152934 - zámek s parkem (ohradní stěna parku tvoří zadní stěnu skleníků).

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém území ve smyslu zákona č.254/2001 Sb.

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Jedná se revitalizaci (opravu a náhradu dožilých konstrukcí bez podstatné změny tvaru a funkce stavby) bez většího negativního vlivu na  okolí. Během stavby musí být dodržovány současné právní předpisy s ohledem na hlukové limity, zvyšování prašnosti ovzduší a likvidaci odpadů.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Žádné požadavky nejsou s výjimkou těch, které se týkají náhrad konstrukcí vlastního objektu.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Žádné požadavky nejsou.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Objekt již je napojen. Podmiňující investicí je plynovodní přípojka a rozvod ke kotli, kterým se bude objekt vytápět. Trasa je předjednána se správcem sítě. Projekt je k této PD doložen.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Podmiňující investicí je plynovodní přípojka a rozvod ke kotli, kterým se bude objekt vytápět. Trasa je předjednána se správcem sítě. Projekt je k této PD doložen.

B.2 Celkový popis stavby

Jedná se o revitalizaci skleníků přiléhajících k ohradní zdi parku zámku ve Slavkově u Brna. Skleníky jsou součástí nemovité kulturní památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek pod názvem “Areál bývalého zámeckého zahradnictví“ a pod rejstříkovým číslem 104168.

Komplex tří jednoduchých skleníků se skládá z Vyššího pěstebního skleníku, Nižšího pěstebního skleníku a nejnižší Množárny. Vyšší a nižší skleník jsou spojeny Původní spojovací podsklepenou vestavbou s kotelnou, rozvodnou a napojením na sítě, která jediná je z hlediska památkového hodnotná. Množárna s Nižším skleníkem je spojena Nepodsklepenou spojovací vestavbou využívanou jako zahradnická dílna. Ta je však esteticky i památkově nevyhovující. Všechny skleníky jsou jednolodní s pultovými střechami vyspádovanými od ohradní zdi, ke které přiléhají, směrem do zahrady.

Objekty jsou v dožilém stavu, stylově nesourodé. Tento stav je pravděpodobně důsledkem postupného nahrazování dožilých částí novodobými, které nemají dobrou technickou i estetickou kvalitu.

Budou kompletně rozebrány a odstraněny a to včetně základů, protože hloubka založení je nedostatečná. Výjimkou je spojovací podsklepená vestavba, která bude včetně základů a podsklepení ponechána. Toto bude památkově obnovena. Zbývající části komplexu budou opětovně vystaveny na stejném půdorysu a přibližně v původní hmotě a tvaru, avšak jako soudobé stavby tak, aby vyhověly současným požadavkům včetně automatického větrání a stínění. Využity budou pouze původní litinové sloupy, které budou začleněny do nosné konstrukce novodobých skleníků.

Účel využití objektu zůstává stejný – tedy pěstování rostlin a uskladnění rostlin na zimu.

Hodnotné prvky jsou zachyceny v Inventarizaci historicky cenných prvků, která je součástí dokumentace.

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účel užívání stavby se nijak nemění, bude i nadále využívána jako komplex skleníků.

Zastavěná plocha :  327 m2

Obestavěný prostor : 1.333 m3

Počet pracovníku : 2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Využití území se projektem nemění. Dochází pouze k náhradě konstrukcí a materiálů dožilé a stylově nesourodé stavby, která patrně vznikla postupným nekoncepčním nahrazováním jednotlivých částí v havarijním stavu materiály, které byly v 2. polovině 20. století momentálně k dispozici. Jako původní byly identifikovány 2 větší skleníky se štítovými stupňovitými stěnami na krajích a střední spojovací a vstupní vestavbou mezi nimi. Prostorové řešení se projektem nemění, dochází jen drobným změnám ve sklonech a výškách skleníků z důvodu sjednocení výšek podlah a zejména z důvodu zachování cenných litinových prvků (sloupů) původních skleníků.

Řešení vychází dle konzultace s NPÚ ze stávajícího autentického hmotového řešení 2 skleníků s  pultovou prosklenou střechou a zešikmeným čelem, které jsou přisazeny ke vstupnímu objektu se štítem (Původní spojovací podsklepená vestavba). Východní skleník je vyšší a delší a skleník na západní straně je kratší a nižší. Oba jsou ukončeny štítovou stupňovitou stěnou opatřenou kamennými deskami v koruně zdi. Tato kompozice byla identifikována jako původní historická. Ostatní objekty jsou nepůvodní, nově přistavěné. Nicméně množárna v západní části pozemku zůstala také ve své hmotě přibližně zachována.

SO 01, část Vyšší pěstební skleník, Nižší pěstební skleník, Množárna :

Základní členění konstrukce skleníků také kopíruje stávající typ konstrukce, tedy sloupy s podélnými profily, na kterých jsou šikmé prosklené plochy. Oproti původním skleníkům je rozpal mezi šikmými profily nesoucími sklo zhruba dvojnásobný, a to z důvodu použití tepelně izolačních skel. Nadále však konstrukce zůstává subtilní a neprojevuje se příliš v exteriéru. Dominantní je tedy sklo a tenké předěly mezi ním. Nová nosná konstrukce skleníků je tvořena pozinkovanými ocelovými tenkostěnnými profily, které jsou opatřeny pryžovými profily se zasklením. Konstrukce je stavěna na betonovou podezdívku, nové základové pasy a patky. Převažujícím materiálem je tedy sklo. Tkanina pro stínění je z akrylu.

SO 01, část Původní spojovací podsklepená vestavba:

Objekt s hlavním vstupem bude celkově opraven – památkově obnoven. Dojde pouze k ubourání druhotného komína a posunu novodobé příčky oddělující kotelnu a rovněž k výměně přestropení 1.PP, jehož nosné prvky jsou již značně napadené korozí. Objekt je omítaný a má plechovou pultovou střechu se štítovým vikýřem nad vstupními dvoukřídlými dveřmi. Veškeré povrchy budou opraveny a opatřeny novými nátěry. Krov bude sanován a zejména ošetřen proti dřevokazným škůdcům. Plechová střecha bude nahrazena novým falcovaným předpatinovaným titanozinkovým plechem. Budou nahrazeny a doplněny veškeré klempířské prvky za nové z předpatinovaného titanozinku.

SO 01, část Nepodsklepená spojovací vestavba

Objekt, který slouží jako dílna, je novodobý a bude kompletně rekonstruován, tedy rozebrán a znovu postaven. Obvodové zdivo z tepelně izolačních keramických tvárnic a bude omítnuto tak jako u původní spojovací vestavby. Střecha bude opět pultová přistavěná ke stávající ohradní zdi zámeckého parku. Oproti současnému stavu bude mít střecha větší sklon, resp. sklony všech střech budou podobnější. Krytina bude také z  falcovaného předpatinovaného titanozinku.

Výplně otvorů:

Okna budou pouze v novodobé nepodsklepené spojovací vestavbě a budou soudobá z ocelových lakovaných profilů z přerušeným tepelným mostem zasklená tepelně izolačními trojskly. Dveře budou ze stejných profilu ale s plechovou výplní . Původní dřevěné kazetové dveře (viz výpis prvků) budou odborně repasovány, opraveny a doplněny o vhodné kování a kliky.  Jejich povrch bude natřen systémem olejových barev v odstínu lahvově zelené. Ostatní vnitřní dveře budou ploché soudobé lakované světle šedým PUR lakem.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Zůstává beze změny, pouze bude přiměřeně automatizována – t.j. větrání větracími okny se servopohonem, stínění automatickými stínovkami, teplovzdušné a topení a topení topnými tělesy.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Je třeba dodržovat platné vyhlášky v oblasti BOZ.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Jde o jeden stavební objekt SO 01.

Jedná se o revitalizaci skleníků přiléhajících k ohradní zdi parku zámku ve Slavkově u Brna. Skleníky jsou součástí nemovité kulturní památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek pod názvem “Areál bývalého zámeckého zahradnictví“ a pod rejstříkovým číslem 104168.

Komplex tří jednoduchých skleníků se skládá z Vyššího pěstebního skleníku, Nižšího pěstebního skleníku a nejnižší Množárny. Vyšší a nižší skleník jsou spojeny Původní spojovací podsklepenou vestavbou s kotelnou, rozvodnou a napojením na sítě, která jediná je z hlediska památkového hodnotná. Množárna s Nižším skleníkem je spojena Nepodsklepenou spojovací vestavbou využívanou jako zahradnická dílna. Ta je však esteticky i památkově nevyhovující. Všechny skleníky jsou jednolodní s pultovými střechami vyspádovanými od ohradní zdi, ke které přiléhají, směrem do zahrady.

Objekty jsou v dožilém stavu, stylově nesourodé. Tento stav je pravděpodobně důsledkem postupného nahrazování dožilých částí novodobými, které nemají dobrou technickou i estetickou kvalitu.

Budou kompletně rozebrány a odstraněny a to včetně základů, protože hloubka založení je nedostatečná. Výjimkou je spojovací podsklepená vestavba, která bude včetně základů a podsklepení ponechána. Toto bude památkově obnovena. Zbývající části komplexu budou opětovně vystaveny na stejném půdorysu a přibližně v původní hmotě a tvaru, avšak jako soudobé stavby tak, aby vyhověly současným požadavkům včetně automatického větrání a stínění. Využity budou pouze původní litinové sloupy, které budou začleněny do nosné konstrukce novodobých skleníků.

Účel využití objektu zůstává stejný – tedy pěstování rostlin a uskladnění rostlin na zimu.

Hodnotné prvky jsou zachyceny v Inventarizaci historicky cenných prvků, která je součástí dokumentace.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje žádná samostatná technická či technologická zařízení mimo těch, které jsou součástí stavebního objektu    – t.j. větrání větracími okny se servopohonem, stínění automatickými stínovkami, teplovzdušné a topení a topení topnými tělesy.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná zpráva požárně-bezpečnostního řešení.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Celá stavba je navržena tak, aby došlo k maximálním úsporám energií oproti stávajícímu stavu s přihlédnutím k tomu, že jde o památkový objekt.

Blíže - viz samostatné části jednotlivých specialistů v této PD.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí - Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Využití stavby se nijak nemění.

WC, umývárny a šatny se nachází v budově sociálního zázemí zahradnictví vzdálené cca 10 m od řešených skleníků a toto bude i nadále využíváno pro zaměstnance pracující ve skleníku.

Pracovní náplň zaměstnanců zahradnictví :

Ženy (zařazení zahradnice) : ruční práce výsevy, sázení rostlin,drobný prodej, venku - okopávky, řez růží a keřů, péče o kbelíkové rostliny, hnojení, zálivka

Muži (zařazení provozář- údržbář, zahradník) : práce převážně venku při údržbě parkových ploch.

Odpadové hospodářství se nijak nemění. Odpad je odvážen a likvidován odbornou firmou, pokud nejde o odpad organický, který je na místě kompostován.

Počet zaměstnanců se nemění. Zaměstnanci mají k dispozici provozní  a sociální zázemí v samostatném objektu vzdáleném cca 10 m.

Odpady vzniklé při stavbě – předpoklad :

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Nově provedené stavy skleníků a Nepodsklepené spojovací vestavby budou izolovány hydroizolací s parametry protiradonové izolace. Památkově obnovená Původní spojovací podsklepená vestavba bude hydroizolací s parametry protiradonové izolace dodatečně zaizolována s tím, že tato izolace bude ukončena v provětrávaných kanálcích po obvodu místností.

b) ochrana před bludnými proudy

Neřeší se.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se.

d) ochrana před hlukem

Žádná mimořádná ochrana před hlukem není řešena.

e) protipovodňová opatření

Neřeší se.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Revitalizovaný objekt je již napojen.

Přípojka NN bude využita stávající. Vlastní přívod k objektu skleníku je v rámci areálového rozvodu zámku. Je dimenzován nejen pro vlastní objekt skleníků, ale i pro účely přípojkové skříně ve zdi parku orientované směrem do parku, která příležitostně slouží pro napojení mobilních pódií při hudebních vystoupeních.

Vytápění objektu bude pomocí plynu, přičemž podmiňující investicí je plynovodní přípojka a rozvod ke kotli, kterým se bude objekt vytápět. Trasa je předjednána se správcem sítě. Projekt je této PD doložen.

Napojení na vodovod bude stávající, potřeba vody se nemění.

Se splaškovou kanalizací se neuvažuje, protože v objektu není WC ani umývadlo, dešťová voda bude odváděna do jímky pro následné využití při zavlažování. Přebytečná půjde do vsaku.

Blíže - viz samostatné části jednotlivých specialistů.

Předpokládané nároky na energie - viz samostatné části jednotlivých specialistů v této PD.

B.4 Dopravní řešení

Nijak se nemění, napojení zůstává stávající.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

S řešením vegetace nebo terénních úprav se neuvažuje. Není součástí této stavby.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba neměla ani nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Řešení ochrany obyvatelstva se nijak nemění.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění

Voda pro stavbu bude odebírána ze stávající vodovodní přípojky.

Elektrická energie NN bude odebírána ze stávajícího rozvaděče v objektu.

b) odvodnění staveniště

Staveniště je rovinné a veškerou srážkovou vodu samo vsakuje na plochách v majetku stavebníka.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Bude použito stávajícího napojení. Vjezd pro nákladní automobily je možný z ulice Kollárova a Zámecká. Šířka vjezdových vrat : 4 m.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem, prachem a zplodinami. Mechanismy opouštějící staveniště budou řádně očištěny.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba je ve vnitroblokové uzavřené a oplocené části. Bude přehledně označena páskami a cedulemi. Třetí osoby nebudou mít v průběhu výstavby na staveniště přístup.

Průběh stavby nevyvozuje žádné požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin v okolí staveniště.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Během stavby se nepočítá s dočasným záborem mimo řešené plochy.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a souvisejícími právními předpisy. Odpady budou důsledně tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně využívány. Vzniklé odpady budou předávány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu, přičemž každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin

Uvažuje se s omezeným odvozem zeminy z výkopů pro prohloubení základů a skladeb pod podkladním betonem – předběžně cca 84 m3, bude upřesněno ve výkazu výměr DPS.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Veškerá vzrostlá zeleň, která by mohla být dotčena stavbou, bude chráněna. Zaměstnanci stavby budou používat přenosné WC pravidelně udržované a vyprazdňované k tomu oprávněnou osobou.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Je nutno dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající z aktuálních vyhlášek a předpisů v oblasti BOZ (nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a  č. 362/2005 Sb.) Plán bezpečnosti ochrany o zdraví při práci na staveništi zajistí konkrétní dodavatel stavby. Pracovníci zúčastnění na stavbě musí být prokazatelně s podmínkami bezpečnosti práce seznámeni. Při stavbě budou dodržovány obecně závazné právní předpisy a technické normy týkající se stavebních prací.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vyšší i nižší pěstební skleník budou bezbariérově  přístupné pro případ, že by někdy v budoucnosti v rámci nějaké prohlídky sloužily i pro veřejnost. Momentálně se s tím ale nepočítá. V případě Množárny se s přístupem veřejnosti neuvažuje.

Na bezbariérové užívání okolních staveb nebude mít realizace stavby ani dokončená stavba žádný vliv.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavba nepočítá s takovými opatřeními.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Během stavby se neuvažuje s žádnými speciálními podmínkami. Režim z hlediska vstupu zaměstnanců stavebníka na staveniště bude dohodnut se stavebníkem.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Pravidelné kontrolní dny bude svolávat zástupce investora cca po 14 dnech. Před provedením důležitých celků, bude přizván zástupce památkové péče.

Kontrolní den bude svolán především:

- po provedení asanací a výkopů

- po odkrytí a odhalení stávajících kanalizací a inž. sítí.

- po přípravě a zhutnění pláně pro uložení skladeb podlah a zpevněných ploch

- po provedení všech nosných konstrukcí

- po dokončení díla

Dodavatel stavby je povinen řádně vést  stavební deník.

Další důležité informace a všeobecné informace :

- Je třeba respektovat vyjádření orgánů památkové péče k této prováděcí dokumentaci a finančně jej zohlednit.

- Tato dokumentace slouží pro účely zajištění stavebního povolení a nesmí být bez dopracování na stupeň Dokumentace pro provedení stavby použita pro výběr dodavatele stavby ani pro vlastní provádění stavby.

- Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou podkladů a dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím společnosti OMNIA projekt, s.r.o., které náleží autorská práva. Objednatel je oprávněn předmět díla využít k účelům vyplývajícím ze Smlouvy o dílo. Třetí osoby, jak fyzické, tak právnické, nejsou bez předchozího výslovného souhlasu zhotovitele oprávněny předmět díla ani jeho části jakkoliv využívat, kopírovat či jiným způsobem rozmnožovat, doplňovat, pozměňovat nebo zpřístupnit dalším osobám.

V prosinci 2018 vypracoval : 						Ing. Vítek Tichý

D.1.1.a Technická zpráva

SO 01, část Vyšší pěstební skleník, Nižší pěstební skleník, Množárna :

Předmět dokumentace :

Jedná se o revitalizaci skleníků přiléhajících k ohradní zdi parku zámku ve Slavkově u Brna. Skleníky jsou součástí nemovité kulturní památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek pod názvem “Areál bývalého zámeckého zahradnictví“ a pod rejstříkovým číslem 104168.

Komplex tří jednoduchých skleníků se skládá z Vyššího pěstebního skleníku, Nižšího pěstebního skleníku a nejnižší Množárny. Vyšší a nižší skleník jsou spojeny Původní spojovací podsklepenou vestavbou s kotelnou, rozvodnou a napojením na sítě, která jediná je z hlediska památkového hodnotná. Množárna s Nižším skleníkem je spojena Nepodsklepenou spojovací vestavbou využívanou jako zahradnická dílna. Ta je však esteticky i památkově nevyhovující. Všechny skleníky jsou jednolodní s pultovými střechami vyspádovanými od ohradní zdi, ke které přiléhají, směrem do zahrady.

Objekty jsou v dožilém stavu, stylově nesourodé. Tento stav je pravděpodobně důsledkem postupného nahrazování dožilých částí novodobými, které nemají dobrou technickou i estetickou kvalitu.

Budou kompletně rozebrány a odstraněny a to včetně základů, protože hloubka založení je nedostatečná. Výjimkou je spojovací podsklepená vestavba, která bude včetně základů a podsklepení ponechána. Toto bude památkově obnovena. Zbývající části komplexu budou opětovně vystaveny na stejném půdorysu a přibližně v původní hmotě a tvaru, avšak jako soudobé stavby tak, aby vyhověly současným požadavkům včetně automatického větrání a stínění. Využity budou pouze původní litinové sloupy, které budou začleněny do nosné konstrukce novodobých skleníků.

Účel využití objektu zůstává stejný – tedy pěstování rostlin a uskladnění rostlin na zimu.

Hodnotné prvky jsou zachyceny v Inventarizaci historicky cenných prvků, která je součástí dokumentace.

Součástí je i stávající jímka na dešťovou vodu, která bude i nadále využita s tím, že do ní budou navíc zaústěny i dešťové vody z Vyššího a Nižšího pěstebního skleníku.

Z hlediska členění na stavební objekty se jedná o jeden stavební objekt SO 01.

Plynovodní přípojka a přívod plynu k novému plynovému kotli a teplovzdušnému agregátu jsou řešeny samostatným projektem, který bude pravděpodobně k této PD doložen.

### Účel objektu :

Tři pultové skleníky různých rozměrů sloužící k pěstebním účelům včetně 2 spojovacích vestaveb.

### Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

řešení :

Koncepce řešení pultových skleníků vychází částečně z typového konstrukčního skleníkového systému. Jedná se o tři oddělené pultové skleníky se subtilní ocelovou žárově pozinkovanou konstrukcí. Podélný modul skleníků pro zavěšení tepelné a stínící clony (osová vzdálenost mezi sloupy) je převážně 2972 mm, se zkrácenými moduly u štítových zdí. Výška prosklené bočnice 1700 mm a 1400 mm. U třetího skleníku bez bočnice.

Architektonické, dispoziční a technické řešení objektu je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

### Popis skleníků :

### Svislá nosná konstrukce, včetně opláštění (bočnice)

Ve vnitřním prostoru skleníku jsou na patkách podpěrné sloupy z ocelových žárově pozinkovaných trubek, které podpírají nosné rámy.

- bočnice - z ocelových žárově pozinkovaných C profilů tlouštky 2 mm se speciálními pryžovými profily, které sklo připevňují a zároveň těsní bez tepelných mostů. K podezdívce přikotvena hmoždinkami. Zasklení izolačním dvojsklem, sklo čiré 4 – 16 - 4 mm, součinitel prostupu tepla U = 2,9 W/(m2.K).  Pryže jsou volně natlačeny do žárově pozinkovaných profilů bez jakýchkoliv přichycovacích prvků, např lišt, šroubů, příchytek, atd. Toto provedení zajišťuje dilataci skleníkové konstrukce bez poškození zasklívacích materiálů, to je izolačního dvojskla. Zároveň to eliminuje silnější nárazy větru. Ve spodní části pryž dotěsňuje konstrukci k oplechování podezdívky a ve vrchní těsní.

Z venkovního pohledu je pouze sklo a pryžové profily. Většina ocelové žárově zinkované konstrukce je pod sklem.

Vodorovná (šikmá) nosná konstrukce, včetně opláštění - střecha

Nosné rámy z ocelového žárově pozinkovaného obdélníkového jeklového profilu podepřeny sloupy. Mezi rámy vaznice.

- střecha - konstrukce téměř shodná s bočnicí, tzn. ocelová žárově pozinkovaná z C profilů tlouštky 2 mm se speciálními pryžovými profily, které sklo připevňují a zároveň těsní bez tepelných mostů. Zde, ale zaskleno jednoduchým sklem čirým Float tl. 4 mm.  Krokve jsou posazeny na vaznicích z otevřeného jeklového ocelového žárově pozinkovaného profilu U, které spojují jednotlivé rámy.

Z venkovního pohledu je pouze sklo a pryžové profily. Většina ocelové žárově zinkované konstrukce je pod sklem.

Větrání střešní

- hřebenovými větráky z ocelových žárově pozinkovaných C profilů tlouštky 2 mm se speciálními pryžovými profily. Vizuálně shodné se střechou. Zaskleno jednoduchým čirým sklem tl. 4 mm. Systém rozmístění vždy ob jeden modul. Zavěšení hřebenové. Otevírání centrální, táhlové, pohonná hřídel – trubka pozinkovaná ocelová průměr 5/4“.

Pohon větracích křídel lineárními motory s vestavěným trafem, které ovládají přes pohonné hřídele hřebenové větráky. Zdvih 300 mm/6kN-230V-max 3,15A-příkon 240W IP66 ). Jejich osazení viz výkres.

Automatická regulace MaR respektuje časové intervaly maximální délky chodu motoru a otevíraní, zavírání v postupných krocích. Je rovněž součástí kompletní dodávky a montáže typového skleníkového systému.

### Větrání boční

- zavěšenými větracími křídly z ocelových žárově pozinkovaných C profilů tlouštky 2 mm se speciálními pryžovými profily. Vizuálně shodné se zasklením bočnice. Zasklení izolačním dvojsklem, sklo čiré 4 – 16 - 4 mm, součinitel prostupu tepla U = 2,9 W/(m2.K). Systém rozmístění vždy ob jeden modul. Otevírání centrální, dvou táhlové, pohonná hřídel – trubka pozinkovaná ocelová průměr 5/4“.

Opět pohon větracích křídel lineárními motory s vestavěným trafem, které ovládají přes pohonné hřídele hřebenové větráky. Zdvih 300 mm/6kN-230V-max 3,15A-příkon 240W IP66 ). Jejich osazení viz výkres.

Automatická regulace MaR respektuje časové intervaly maximální délky chodu motoru a otevíraní, zavírání v postupných krocích. Je rovněž součástí kompletní dodávky a montáže typového skleníkového systému.

Tepelná a stínící clona

Tkanina HS 885 řeší zastínění tím, že při roztažení reflektuje nechtěné sluneční světlo. A v noci zas roztažená clona zadržuje ve skleníku teplo. Čím je vyšší podíl hliníkových pásů ve tkanině, tím je větší efekt úspory tepelné energie.

Tkanina HS má nejen vysokou zastíňovací a tepelnou schopnost, ale také zabraňuje tvoření kondenzátu vzhledem k její aktivní průdušnosti. Clona je zavěšená pod jednotlivými rámy s podélným posunem. Ovládání  elektromotorem  25Nm-380V 200W, motor 30Nm-380V 250W a motor 50Nm-380V 300W. Jejich osazení viz výkres.

I zde musí automatická regulace MaR, respektovat časové intervaly maximální délky chodu motoru a otevíraní, zavírání v postupných krocích stanovené dodavatelem skleníku.

### Povrchové úpravy

Ocelová konstrukce – žárově zinkovaná, min tloušťka materiálu 2 mm, drobné díly a šroubovina galvanicky pozinkované.

### Odvod dešťové vody

Bude osazeno klasickými střešními okapy malého průměru s vícero svody. Okapy budou osazeny tak, aby nebránily průběžnému sesuvu sněhu z pultové střešní konstrukce a mechanismu otevírání bočních větracích křídel. Okapy z Vyššího a nižšího pěstebního skleníku budou zaústěny do stávající jímky na dešťovou vodu k jejímu opětovnému využití, přebytečná dešťová voda bude odvedena do vsaku.

### Odvod kondenzátu

Zde neřešeno, nutno počítat s odkapáváním z rosení skla vzhledem k jednoduchému sklu ve střeše.

## Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Skleník je navržen jako nevytápěný (přestože se v něm uvažuje s ústředním vytápěním pomocí plynového kotle), neboť je pravděpodobné, že v určitém obdobích nebude uživatelem vytápěn.

Stavba je navržena za použití tradičních technologií zcela běžných v současné době na stavbách obdobného typu a rozsahu. Základní koncepční řešení nosné konstrukce, rozměry hlavních prvků a způsob založení jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

## Základy :

Původní, nedostatečně hluboko založené, budou odstraněny a místo nich budou provedeny základové pasy na šířku podezdívek z prostého betonu do hl. 1,2 m pod terénem.

## Skladba podlahy :

Skladba podlahy bude nahrazena novou, moderní, včetně tepelné izolace a hydroizolace, která bude vždy ukončena v drážkách původních stěn, které zůstávají, přičemž v této úrovni bude v původních stěnách provedena hydroizolační clona pomocí chemické injektáže. V místě, kde ke štítové obvodové stěně přiléhá venkovní schodiště do parku, bude provedena plošná hydroizolační injektáž.

## SO 01, část Původní spojovací podsklepená vestavba:

Objekt s hlavním vstupem bude celkově opraven – památkově obnoven. Dojde pouze k ubourání druhotného komína a posunu novodobé příčky oddělující kotelnu a rovněž k výměně přestropení 1.PP, jehož nosné prvky jsou již značně napadené korozí. Objekt je omítaný a má plechovou pultovou střechu se štítovým vikýřem nad vstupními dvoukřídlými dveřmi. Veškeré povrchy budou opraveny a opatřeny novými nátěry. Krov bude sanován a zejména ošetřen proti dřevokazným škůdcům. Plechová střecha bude nahrazena novým falcovaným předpatinovaným titanozinkovým plechem. Budou nahrazeny a doplněny veškeré klempířské prvky za nové z předpatinovaného titanozinku.

Skladba podlahy bude nahrazena novou, moderní včetně hydroizolace, která bude vždy ukončena v drážkách původních stěn, které zůstávají, přičemž v této úrovni bude v původních stěnách provedena hydroizolační clona pomocí chemické injektáže.

## SO 01, část Nepodsklepená spojovací vestavba

Objekt, který slouží jako dílna, je novodobý a bude kompletně rekonstruován, tedy rozebrán a znovu postaven. Obvodové zdivo z tepelně izolačních keramických tvárnic a bude omítnuto tak jako u původní spojovací vestavby. Střecha bude opět pultová přistavěná ke stávající ohradní zdi zámeckého parku. Oproti současnému stavu bude mít střecha větší sklon, resp. sklony všech střech budou podobnější. Krytina bude také z  falcovaného předpatinovaného titanozinku.

Skladba podlahy bude nahrazena novou, moderní, včetně tepelné izolace a hydroizolace, která bude vždy ukončena v drážkách původních stěn, které zůstávají, přičemž v této úrovni bude v původních stěnách provedena hydroizolační clona pomocí chemické injektáže.

## Všeobecně k SO 01 :

Střecha

Střechy Původní spojovací podsklepené vestavby i Nepodsklepené spojovací vestavby budou tvořeny předpatinovaných titanozinkovým plechem.

Střechy stávajících i místo nich nově postavených skleníků jsou z ocelových profilů a skla.

Izolace  proti  vodě

Celoplošně bude položen SBS hydroizolační pás s odolností proti radonu, který v místech, kde se bude napojovat do původních ponechaných stěn, bude ukončen ve drážce obklopené clonou z chemické tlakové injektáže. V místě, kde ke štítové obvodové stěně přiléhá venkovní schodiště do parku, bude provedena plošná chemická tlaková hydroizolační injektáž.

Tepelné izolace

Jde o památkově chráněný objekt u něhož některé části jsou památkově hodnotné a musí být ponechány bez nevhodného zásahu jakým je dodatečná tepelná izolace. Ty části, které budou provedeny nově jsou ovšem navrženy s přiměřenou tepelnou izolací.

Součástí skladby podlah je tepelně-izolační vrstva, nově postavené stěny Nepodsklepené spojovací vestavby jsou navrženy z keramických tepelně-izolačních tvárnic a podezdívka pod skleníky je opatřena zateplením z extrudovaného polystyrenu. Vlastní skleníky mají svislí stěny z dvojskla a střešní část je variabilně zateplována stínovkou ovládanou pomocí MaR zařízení skleníku.

Zámečnické  výrobky

Kromě vlastní novodobé konstrukce skleníků se tyto na stavbě nenacházejí.

Klempířské  výrobky

Klempířsky bude ošetřeno napojení pultové střechy skleníků na historickou ohradní a opěrnou zeď parku a dále napojení stěny skleníků na podezdívku. Vše tzn. plech.

Okapovými žlaby budou opatřeny střechy Vyššího a Nižšího skleníku. Srážková voda z nich bude sváděna tenkými dešťovými svody uloženými těsně vedle rámů se skly směrem do sběrače v zemi a odsud do jímky na dešťovou vodu – viz část ZTI.

Množárna je založena výškově příliš nízko z hlediska spádu a je relativně malá, proto se zde uvažuje se vsakem srážkové vody.

Omítky

Historická ohradní a opěrná zeď parku bude ponechána bez omítek - stávající omítka bude sejmuta. Cihelné zdivo bude přespárováno a natřeno vápenným nátěrem.

Vnitřní omítky na ostatních stěnách budou vápenné opatřené malířským bílým nátěrem.

Obě vestavby budou z vnější strany omítnuty vápenocementovou omítkou a opatřeny silikátovým nátěrem. Dtto i ponechané stěny ohraničující skleníky.

Podezdívka pod skleníky bude betonová, opatřená 80 mm zateplením z XPS, ne němž bude dvojitá vrstva perlinky (tzn.: lepidlo-perlinka-lepidlo-prelinka-lepidlo) opatřená stěrkou ve vzhledu vápenného štuku.

Redukce vlhkosti

Celoplošně bude položen SBS hydroizolační pás s odolností proti radonu, který v místech, kde se bude napojovat do původních ponechaných stěn, bude ukončen ve drážce obklopené clonou z chemické tlakové injektáže. V místě, kde ke štítové obvodové stěně přiléhá venkovní schodiště do parku, bude provedena plošná chemická tlaková hydroizolační injektáž.

V prosinci 2018 vypracovali :   Ing. Vítek Tichý, Ing. Miroslav Stávek, Ing. arch. Zdeněk Přibyl